Altedo (BO), 06 agosto 2015									    comunicato stampa

Condizionatore autonomo monoblocco Rooftop aria-aria
in pompa di calore ad alta efficienza.

La tecnologia di Cetra a servizio del comfort e del risparmio energetico nella nuova gamma di Rooftop CRT

Cetra, azienda del Gruppo Galletti, presenta i nuovi Rooftop della gamma CRT, condizionatori monoblocco plug & play aria/aria adatti al controllo di tutti i parametri climatici in ambienti a medio-alto affollamento come cinema, teatri, centri commerciali, e uffici.

I Rooftop della linea CRT garantiscono il massimo comfort e un’elevata efficienza energetica, per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto, anche i più complessi, garantendo il massimo risparmio sulle bollette energetiche, grazie all’innovativa tecnologia BLDC dei compressori e ad un rivoluzionario sistema di recupero del calore.

## Compressore inverter BLDC technology

Su questa gamma sono disponibili compressori con motori a magneti permanenti BLDC pilotati da inverter che consentono di adattare la potenza erogata al carico ambiente.

Rendimento massimizzato quindi, integrando l’alta efficienza dei compressori ON/OFF nel punto nominale con l’alta efficienza ai carichi parziali dei compressori BLDC.

## Ventilazione sezione di trattamento

La sezione ventilante interna è composta da ventilatori di mandata ed espulsione di tipo Plug Fan EC (motore brushless a magneti permanenti ed elettronica integrata). Questa combinazione consente di garantire alte efficienze in tutto il campo di lavoro e a ogni regime di rotazione. Abbinati al compressore BLDC garantiscono massime efficienze stagionali.

Recupero di calore
Il recuperatore a flussi incrociati a media efficienza (50-55%) consente di immettere aria esterna in macchina a condizioni favorevoli. Ampliando il campo di applicazione del rooftop si arriva a portate d’aria esterna di oltre l’80%.

Scegliere il recuperatore rotativo ad altissima efficienza con trattamento igroscopico, che può arrivare fino al 90% di efficienza umida, significa ottenere il massimo delle prestazioni con elevate percentuali di aria esterna.

Elevata configurabilità di mandata e ripresa aria
Le connessioni di mandata e ripresa dell’aria sono presenti sia alla base che sui lati della macchina, permettendo una configurabilità massima per soddisfare tutte le esigenze impiantistiche.

Sistema di sbrinamento M-Defrost
Tecnologia di sbrinamento proprietaria che sfrutta l’inerzia termica dell’utenza da asservire per ridurre i tempi di fermo impianto e garantire un comfort degli occupanti senza precedenti.

Sistema Jonix di ionizzazione dell’aria
Per abbattere la carica batterica nell’aria in mandata sfruttando la tecnologia NTP (Non Thermal Plasma) contemporaneamente deodorizzandola.

Le prestazioni delle unità rooftop serie CRT Cetra garantiscono il diritto alle detrazioni fiscali del 65%.

Cetra in breve:

Cetra da oltre 30 anni si occupa di progettazione, produzione e vendita di centrali di trattamento aria, unità termoventilanti, recuperatori di calore per i settori residenziale, commerciale, industriale chimico farmaceutico, alimentare ed ospedaliero.

L’azienda da sempre riconosce grande importanza all’affidabilità dei propri prodotti e in questo senso Cetra ha recentemente ottenuto l’importante riconoscimento della certificazione Eurovent per le centrali di trattamento aria.

Esperienza e competenza, flessibilità ed attenzione alle esigenze del cliente nel rigoroso rispetto dei dati progettuali sono i valori che da sempre contraddistinguono Cetra e che le hanno permesso di diventare uno dei players di riferimento nel settore del trattamento dell’aria.

Il gruppo Galletti:

Unico nel suo genere, è composto da sette differenti realtà imprenditoriali, con competenze specifiche in ogni settore nell’ambito della climatizzazione HVAC-R (Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Refrigeration). Il gruppo verrà ufficialmente presentato a MCE 2014 (Pad.22, stand G31 K40), assieme al nuovo sito web e a tutte le novità di prodotto delle aziende che ne fanno parte.